| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تنفيذ عزل الأسطح بأغشية المطاط الصناعي EPDM مع العزل الحراري وطبقات الحماية، بالتثبيت الحر أو اللاصق حسب النظام المعتمد. | Covers roof waterproofing with EPDM rubber membrane, thermal insulation and protection layers, loose-laid or adhered per the approved system. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد | Project specifications and approved manufacturer instructions |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-009 ACE-QC-ARC-010 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | غشاء EPDM بالسماكة المحددة (1.2 إلى 1.5 مم غالبا) وبأكبر مقاس ممكن لتقليل الوصلات. | EPDM membrane of specified thickness (typically 1.2 to 1.5 mm) in the largest practical sheets. |
| 2 | لاصق ووصلات شريطية وقطع تشكيل جاهزة من نفس النظام. | Adhesive, seam tapes and pre-formed flashings of the same system. |
| 3 | نايلون حاجز بخار 250 إلى 300 ميكرون. | Polyethylene vapour barrier 250 to 300 micron. |
| 4 | ألواح عزل حراري ‏(XPS)‏ 5 سم وجيوتكستايل 120 جم/م². | XPS insulation 5 cm and geotextile 120 g/m². |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | رولات ضغط وفرش للاصق. | Rollers and adhesive brushes. |
| 2 | مقصات ومشارط. | Scissors and knives. |
| 3 | مكنسة هوائية وأدوات تنظيف. | Blower and cleaning tools. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | فني تركيب معتمد من مورد النظام. | Installer approved by the system supplier. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تنفيذ خرسانة الميول وتنعيمها وإزالة أي بروزات حادة. | Lay screed to falls, trowel smooth and remove sharp projections. |
| 2 | تنظيف السطح وتجفيفه تماما. | Clean and fully dry the surface. |
| 3 | فرد حاجز البخار بركوب 15 سم عند الحاجة حسب التصميم. | Lay vapour barrier with 15 cm laps where the design requires. |
| 4 | فرد الغشاء وتركه 30 دقيقة على الأقل ليستعيد شكله قبل التثبيت. | Unroll the membrane and allow at least 30 minutes to relax before fixing. |
| 5 | لصق الغشاء أو تثبيته حسب النظام مع تجنب الشد أو التجاعيد. | Adhere or fix the membrane per the system, avoiding tension or wrinkles. |
| 6 | تنفيذ الوصلات بالشريط اللاصق بعد تنظيف المنطقة بالمنظف المعتمد والضغط بالرولة. | Make seams with tape after cleaning with approved primer/cleaner, then roll. |
| 7 | رفع الغشاء على الحوائط وتثبيته بشريحة نهاية ومادة مانعة للتسرب. | Turn up on walls and secure with termination bar and sealant. |
| 8 | تركيب قطع التشكيل حول المواسير والصفايات والزوايا. | Install pre-formed flashings at pipes, drains and corners. |
| 9 | اختبار الغمر 48 ساعة. | Flood test for 48 hours. |
| 10 | فرد العزل الحراري ثم الجيوتكستايل ثم طبقة الحماية والتشطيب. | Lay insulation, geotextile, then protection and finish. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جفاف ونعومة السطح قبل الفرد. | Substrate dry and smooth before laying. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-009 |
| 2 | الوصلات واتساع الركوب وعدم وجود تجاعيد. | Seams, lap width and no wrinkles. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-009 |
| 3 | اختبار الغمر. | Flood test. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-009 |
| 4 | طبقات العزل الحراري والحماية. | Insulation and protection layers. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-010 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | أبخرة اللواصق والمنظفات | Adhesive and cleaner vapours | تهوية جيدة وكمامات ومنع التدخين. | Good ventilation, masks, no smoking. |
| 3 | السقوط من حواف السطح | Fall from roof edges | حواجز حواف مؤقتة وأحزمة أمان. | Temporary edge protection and harnesses. |
| 4 | تطاير الأغشية بالرياح | Wind uplift of sheets | تثبيت مؤقت بالأثقال وإيقاف العمل في الرياح الشديدة. | Temporary ballast; stop work in high wind. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |