| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي دهان الواجهات الخارجية بالدهانات المائية أو الأكريليك والتشطيبات المحببة والمرشوشة (مثل الحجر الصناعي الرشي)، من تجهيز السطح حتى الطبقة النهائية. | Covers external facade painting with water-based or acrylic paints and textured or sprayed finishes, from surface preparation to the final coat. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-020 ACE-QC-ARC-017 ACE-QC-ARC-018 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | أساس ‏(Primer)‏ قلوي مقاوم معتمد. | Approved alkali-resistant primer. |
| 2 | معجون خارجي مقاوم للماء عند الحاجة. | Water-resistant exterior filler where required. |
| 3 | دهان خارجي أو مادة تشطيب محببة باللون والملمس المعتمد. | Exterior paint or textured coating in the approved colour and texture. |
| 4 | شريط لاصق ونايلون حماية. | Masking tape and protective sheeting. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | ماكينة رش ‏(Airless)‏ أو رش حبيبي حسب المادة. | Airless or texture spray machine as required. |
| 2 | رولات وفرش. | Rollers and brushes. |
| 3 | سقالات واجهات أو منصات معلقة معتمدة. | Facade scaffolding or certified suspended platforms. |
| 4 | جهاز قياس الرطوبة. | Moisture meter. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | مرور 28 يوما على البياض أو حسب تعليمات المصنع، ورطوبة السطح في الحدود المسموحة. | Plaster at least 28 days old or per manufacturer; surface moisture within limits. |
| 6 | اعتماد العينة على الواجهة ‏(Mock-up)‏ باللون والملمس. | On-wall mock-up of colour and texture approved. |
| 7 | انتهاء جميع الأعمال المؤثرة على الواجهة قبل فك السقالات (قائمة ما قبل الفك). | All facade-affecting works complete before scaffold removal (pre-dismantling checklist). |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تنظيف الواجهة من الأتربة والأملاح والزيوت بالفرشاة أو الرش بالمياه. | Clean the facade of dust, efflorescence and oil by brushing or water jetting. |
| 2 | معالجة الشروخ والعيوب بالمعجون أو المونة المناسبة. | Repair cracks and defects with suitable filler or mortar. |
| 3 | حماية الشبابيك والأرضيات والعناصر المجاورة. | Mask windows, floors and adjacent elements. |
| 4 | دهان طبقة الأساس بانتظام وتركها حتى تجف. | Apply primer evenly and allow to dry. |
| 5 | تطبيق المادة المحببة بالرش أو الطبقة الأولى من الدهان من أعلى لأسفل وبمساحات كاملة بين الفواصل. | Apply texture by spray or first paint coat top-down in full panels between joints. |
| 6 | تطبيق الطبقة الثانية بعد زمن الجفاف المحدد. | Apply the second coat after the specified recoat time. |
| 7 | عدم الدهان أثناء الرياح الشديدة أو الحرارة العالية أو على أسطح معرضة للشمس المباشرة. | Do not paint in strong wind, high heat or on surfaces in direct sun. |
| 8 | إزالة الحماية وتنظيف المخلفات ثم الاستلام قبل فك السقالات. | Remove masking, clean up and accept before scaffold removal. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | رطوبة السطح ونظافته قبل الأساس. | Surface moisture and cleanliness before priming. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-017 |
| 2 | مطابقة اللون والملمس للعينة المعتمدة. | Colour and texture match the approved mock-up. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-020 |
| 3 | عدد الطبقات وتجانس التغطية. | Number of coats and uniform coverage. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-018 |
| 4 | الاستلام النهائي قبل فك السقالات. | Final acceptance before scaffold removal. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-020 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | العمل على السقالات والمنصات المعلقة | Work on scaffolds and suspended platforms | سقالات معتمدة وأحزمة بخط حياة مستقل وفحص يومي. | Certified access, harness on independent lifeline, daily inspection. |
| 3 | رذاذ الدهان | Paint mist | كمامات مناسبة ونظارات. | Suitable respirators and goggles. |
| 4 | سقوط المواد على المارة | Falling materials onto public | شبك حماية وتأمين المداخل والممرات. | Debris netting and protected walkways. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |