| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يغطي تجهيز التربة والطبقة الأساسية وتركيب البردورات ثم فرشة الرمل وتركيب بلاط الإنترلوك والدمك وملء الفواصل. | Covers subgrade and base preparation, kerb installation, sand bedding, interlocking block laying, compaction and joint filling. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية، مواصفات المشروع | Egyptian code for urban and rural roads, project specifications |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-RD-001 ACE-QC-RD-007 ACE-QC-RD-008 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | طبقة أساس مدرجة ‏(Base Course)‏ معتمدة. | Approved graded base course. |
| 2 | بردورات خرسانية مطابقة للعينة ومونة أو خرسانة لتثبيتها. | Concrete kerbs matching sample and bedding concrete. |
| 3 | رمل نظيف خشن لفرشة 3 إلى 5 سم ورمل ناعم جاف لملء الفواصل. | Clean coarse sand for 3 to 5 cm bedding and fine dry sand for joints. |
| 4 | بلاط إنترلوك بالسماكة واللون المعتمد (6 سم للمشاة و8 سم للسيارات غالبا). | Interlocking blocks of approved thickness and colour (typically 6 cm pedestrian, 8 cm vehicular). |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | هراس أو رولة دمك. | Roller or plate compactor. |
| 2 | هزاز ألواح للإنترلوك. | Plate vibrator for paving. |
| 3 | ماكينة قص. | Block cutter or saw. |
| 4 | ميزان ليزر وخيط. | Laser level and string line. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | استلام التمديدات تحت الرصف (مياه، صرف، كهرباء) واختبارها. | Services under the paving installed and tested. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تسوية التربة ودمكها بالميول المطلوبة واختبار الكثافة. | Grade and compact the subgrade to falls and test density. |
| 2 | فرد طبقة الأساس على طبقات ودمكها حتى النسبة المحددة. | Place base course in layers and compact to the specified density. |
| 3 | تركيب البردورات على خيط ومنسوب على خرسانة فرشة مع دعامة خلفية. | Set kerbs to line and level on concrete bed with haunching. |
| 4 | فرد فرشة الرمل وتسويتها بالقدة دون دمك. | Spread and screed the sand bed without compaction. |
| 5 | تركيب البلاط بالنقشة المعتمدة من خط ثابت مع ضبط الاستقامة. | Lay blocks in the approved pattern from a fixed line, checking alignment. |
| 6 | قص قطع الأطراف بالماكينة وعدم استخدام قطع أقل من ربع بلاطة. | Machine-cut edge pieces; no piece smaller than a quarter block. |
| 7 | الدمك بالهزاز مرتين على الأقل. | Compact with the plate vibrator at least two passes. |
| 8 | نثر الرمل الناعم على السطح وكنسه داخل الفواصل ثم إعادة الدمك. | Brush fine sand into joints and re-compact. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | كثافة التربة والطبقة الأساسية. | Subgrade and base density. | توقف Hold | ACE-QC-RD-001 |
| 2 | خط ومنسوب البردورات. | Kerb line and level. | شهود Witness | ACE-QC-RD-007 |
| 3 | سماكة فرشة الرمل والنقشة والفواصل. | Bedding thickness, pattern and joints. | شهود Witness | ACE-QC-RD-008 |
| 4 | الاستواء والميول بعد الدمك. | Surface regularity and falls after compaction. | توقف Hold | ACE-QC-RD-008 |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | حركة المعدات | Plant movement | مؤشرات وإشارات صوتية وفصل المشاة عن المعدات. | Banksmen, reversing alarms and segregation of pedestrians. |
| 3 | الاهتزاز والضوضاء | Vibration and noise | تبديل العمال على الهزاز وسدادات أذن. | Operator rotation and ear protection. |
| 4 | العمل بجوار الطرق القائمة | Work next to live roads | خطة تحويلات مرورية وحواجز وإنارة تحذيرية. | Traffic management plan, barriers and warning lights. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |