| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال المباني | B. Masonry Works Inspection (Setting-Out and Raising) |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نظافة الدور بالكامل وتحديد منسوب المرجع (الشرب) على الأعمدة لضبط مناسيب الجلسات والأعتاب. | Floor is clean and the level datum is marked on columns to set sills and lintels. |  |  |  |  |
| 2 | القد بالمحاور المعمارية وليس بالعناصر الخرسانية المصبوبة. | Setting out is taken from architectural grids, not from cast concrete elements. |  |  |  |  |
| 3 | تنفيذ المدماك الأول بكامل الدور أو الوحدة واستلامه بعد جفافه مع مراجعة: استرباع الغرف، أماكن الفتحات والأبواب، وزن المباني أسفل الكمرات. | First course is built for the whole floor or unit and accepted after setting, checking room squareness, opening and door locations and alignment under beams. |  |  |  |  |
| 4 | مطابقة مقاسات الغرف والفراغات للرسومات المعتمدة. | Room and space dimensions comply with approved drawings. |  |  |  |  |
| 5 | فرشة كاملة من المونة أسفل المدماك الأول. | Full mortar bed under the first course. |  |  |  |  |
| 6 | رش مدماك القد بالمياه جيدا قبل رفع المباني. | Setting-out course is well wetted before raising. |  |  |  |  |
| 7 | ملء الفواصل (العراميس) الطولية والعرضية من الجهتين (الوجه والظهر). | Horizontal and vertical joints are fully filled on both faces. |  |  |  |  |
| 8 | في الحوائط نصف طوبة لا تقل حائط الإكمال الملاصق للعمود (المحاكية) بجوار العمود عن 20 سم، وإذا قلت تصب مع العمود. | For half-brick walls, returns next to columns are at least 20 cm; if less, the return is cast with the column. |  |  |  |  |
| 9 | مراجعة رأسية الحوائط بميزان الخيط كل ثلاثة مداميك (50 سم على الأكثر) واستواء السطح في جميع الاتجاهات. | Plumb is checked with a plumb line every three courses (max 50 cm) and the surface is true in all directions. |  |  |  |  |
| 10 | سمك اللحامات الرأسية والأفقية لا يزيد عن 2 سم. | Horizontal and vertical joints do not exceed 2 cm. |  |  |  |  |
| 11 | رفع المباني على دفعات بارتفاع لا يزيد عن 1 م لكامل الدور، وعدم بناء الجدار دفعة واحدة. | Masonry is raised in lifts of max 1 m over the whole floor; walls are not built to full height at once. |  |  |  |  |
| 12 | تثبيت كانات الربط بين الأعمدة الخرسانية والمباني كل 50 سم بالتبادل. | Ties between RC columns and masonry are fixed every 50 cm alternately. |  |  |  |  |
| 13 | وضع أسياخ ربط بطول مناسب بالأركان (الزوايا الأقل أو الأكثر من 90 درجة). | Steel ties of suitable length are placed at corners (angles other than 90 degrees). |  |  |  |  |
| 14 | صب الأعتاب في مكانها للفتحات الأكبر من 2 م، ويسمح بالأعتاب سابقة الصب لما دون ذلك. | Lintels over openings wider than 2 m are cast in place; precast lintels are allowed for smaller openings. |  |  |  |  |
| 15 | ترابيس طوب مصمت عند أماكن تثبيت كانات الحلوق، 3 على الأقل بكل جانب. | Solid block inserts at frame anchor locations, at least 3 per side. |  |  |  |  |
| 16 | طوب مصمت بارتفاع 1.50 م في دورات المياه والمطابخ عند استخدام الطوب المفرغ. | Solid block up to 1.50 m in toilets and kitchens where hollow blocks are used. |  |  |  |  |
| 17 | مدماكان مصمتان أو مدماك مفرغ مملوء بالخرسانة عند القاعدة لتثبيت الوزرة. | Two solid courses, or a hollow course filled with concrete, at the base to fix skirting. |  |  |  |  |
| 18 | المدماك الأخير أسفل كوبستات البلكونات والسطح من الطوب المصمت. | Last course under balcony and roof copings is solid block. |  |  |  |  |
| 19 | تقسيط الارتفاع بحيث لا يزيد الفاصل أسفل الكمرات والبلاطات عن 1 سم، مع التشحيط والتقفيل الجيد بالمونة. | Course heights are set so the gap under beams or slabs does not exceed 1 cm; masonry is wedged and closed with mortar. |  |  |  |  |
| 20 | معالجة المباني بالرش بالمياه بعد 24 ساعة لمدة 3 أيام صباحا ومساء. | Masonry is cured by water spraying 24 hours after laying, for 3 days, morning and evening. |  |  |  |  |
| 21 | مراجعة رأسية جميع الجدران بعد الانتهاء. | All walls are checked for plumb after completion. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري لأعمال المباني ECP 204، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | ECP 204 (Masonry), project specifications; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد الطوب والمونة ☐ نتائج اختبار الطوب ☐ مخططات توزيع الحوائط | ☐ Block and mortar approval ☐ Block test results ☐ Wall layout drawings |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |