| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام الحلوق الخشبية | B. Wooden Door and Window Frames Installation Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من مطابقة نوع الأخشاب طبقا للمواصفات التعاقدية (موسكي أو زان أو أرو) من أجود الأنواع ومطابقة قطاعات الحلوق طبقا للتعاقد. | Timber species complies with contract (Mosky, beech, ash) top grade, and frame sections comply with contract. |  |  |  |  |
| 2 | مراجعة دهان وجه الحلق بالسلاقون ودهان الجزء الملامس للحائط بالبيتومين. | Frame face is coated with sealer and the wall contact face with bitumen. |  |  |  |  |
| 3 | مراجعة أماكن وعدد الكانات في الحلق (حسب التوصيف). | Number and location of frame anchors are as specified. |  |  |  |  |
| 4 | التأكد من تثبيت الكانات بالحلق بواسطة مسامير البرمة (القلاووظ) أو (حسب التوصيف) وأن تكون خلف خلاف. | Anchors are fixed with screws (or as specified) in staggered pattern. |  |  |  |  |
| 5 | في حالة حلوق الأبواب مراجعة وجود زيادة في طول قائم الحلق (ضفر) لا تقل عن 5 سم أسفل منسوب التشطيب. | Door frame jambs extend at least 5 cm below finished floor level. |  |  |  |  |
| 6 | مراجعة رأسية قائم الحلق بواسطة ميزان الخيط من الداخل والخارج. | Jambs are checked for plumb inside and out. |  |  |  |  |
| 7 | التأكد من أن واجهة الحلق في مستوى نقاط الضبط (البؤج) والأوتار أو سطح البياض. | Frame face is flush with plaster screeds or plaster surface. |  |  |  |  |
| 8 | قياس عرض الحلق والتأكد من مساواته في أعلى ومنتصف وأسفل الحلق والتأكد من تقفيل زاوية التقابل. | Frame width is equal at top, middle and bottom and corner joints are tight. |  |  |  |  |
| 9 | مراجعة قياس قطري الحلق والتأكد من مساواتهما (مراجعة الصليبة). | Frame diagonals are measured and equal (squareness). |  |  |  |  |
| 10 | التأكد من التحبيش على الكانات بمونة الأسمنت والرمل وعدم استخدام الجبس. | Anchors are grouted with cement-sand mortar, no gypsum. |  |  |  |  |
| 11 | ضرورة تثبيت الحلق على شرب لتحديد منسوب الرأس (عدم الاكتفاء بالعتب والجلسة فقط). | Frame head is fixed to the level datum (not relying on lintel and sill only). |  |  |  |  |
| 12 | مراجعة أفقية الرأس للأبواب والرأس العلوي والسفلي للشبابيك بميزان المياه. | Door heads and window head/sill are checked for level. |  |  |  |  |
| 13 | مراجعة أية عيوب بالحلوق نتجت من التثبيت (كسر أو شرخ). | Frames are free from damage caused by fixing (breaks or cracks). |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، العينة المعتمدة، تعليمات المصنع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, approved sample, manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد العينة والمادة ☐ المخططات التنفيذية ☐ جدول الأبواب والشبابيك | ☐ Sample and material approval ☐ Shop drawings ☐ Door / window schedule |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |