| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال نقاط الضبط والأوتار (بياض حوائط والأسقف) | B. Plaster Dots and Screeds Inspection (Walls and Ceilings) |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | يتم عمل نقاط الضبط أو الأوتار على مسافات لا تزيد على 2 متر بارتفاع 0.5متر فوق سطح الأرضية وتحت السقف بحوالي 0.5متر. | Dots or screeds are at max 2 m spacing, 0.5 m above floor and about 0.5 m below ceiling. |  |  |  |  |
| 2 | التأكد من مراجعة استواء نقاط الضبط أو الأوتار رأسيا بميزان الخيط وأفقيا بالمسطرة الألومنيوم ومراجعة صحة الزوايا القائمة بالزاوية المعدنية. | Dots/screeds are checked for plumb with plumb line, level with aluminium straightedge, and right angles with steel square. |  |  |  |  |
| 3 | يتم استرباع أبعاد المسطحات عند عمل نقاط الضبط أو الأوتار. | Surfaces are squared when setting dots or screeds. |  |  |  |  |
| 4 | يتم تكسير نقاط الضبط "في حالة استخدامها" من الجبس بعد الانتهاء من البطانة وعمل الترميم مكانها بنفس مونة البطانة. | Gypsum dots, if used, are removed after base coat and patched with the same mortar. |  |  |  |  |
| 5 | التأكد من أن لا يزيد سمك نقاط الضبط أو الأوتار عن 2.5 سم في الحوائط وعن 1.5 سم في الأسقف. | Dot/screed thickness does not exceed 2.5 cm on walls and 1.5 cm on ceilings. |  |  |  |  |
| 6 | يجب ربط نقاط الضبط لجميع غرف الوحدة بنفس الدور مع بعضها (بالزوايا) وليس كل غرفة منفصلة، وذلك لربط بلاط الغرف ببعضه مستقبلاً. | Dots of all rooms of the unit on the same floor are linked (through corners) so floor tiles align between rooms. |  |  |  |  |
| 7 | يتم عمل نقاط الضبط للأسقف باستخدام ميزان القامة لضبط مستوى البياض على أن يكون سمكها 1.5 سم. | Ceiling dots are set with a spirit level, 1.5 cm thick. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up | ☐ Material and sample approval ☐ Layout shop drawings ☐ Mock-up approval |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |