| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام الأرضيات الخشبية | B. Timber Flooring Inspection (Swedish Pine / Parquet) |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نوع الأرضية: خشب سويد / باركيه (يحدد). | Flooring type: Swedish pine boards / Parquet (tick). |  |  |  |  |
| 2 | التأكد من المنسوب المعتمد للتشطيب (الشرب). | Approved finished floor level datum is set. |  |  |  |  |
| 3 | استلام خشب الإطار الخشبي الحامل (العلفة) والتأكد من قطاع المرابيع الخشبية (المراين) 2" × 2". | Battens are accepted with section 2" x 2". |  |  |  |  |
| 4 | دهان الخشب بالبيتومين وعدم وجود فراغات مخفية (حرامية). | Timber is coated with bitumen and has no hidden voids. |  |  |  |  |
| 5 | المسافة بين محاور المرابيع الخشبية 40 سم عكس اتجاه التطبيق، و1.50 م في الاتجاه الآخر. | Battens are spaced 40 cm c/c across the board direction and 1.50 m in the other direction. |  |  |  |  |
| 6 | تثبيت الإطار الخشبي الحامل بكانات بالحائط (حربة) كل 1.50 م وكانات بالمرابيع الخشبية مع الصب عليها وتثبيت المرابيع الخشبية ببعضها بالمسمار. | Battens are anchored to walls every 1.50 m and to the slab with cast-in anchors, and joined with nails. |  |  |  |  |
| 7 | استلام منسوب الإطار الخشبي الحامل. | Batten level is accepted. |  |  |  |  |
| 8 | نظافة الرمل المستخدم في ردم الإطار الخشبي الحامل والردم حتى منسوبها. | Infill sand between battens is clean and filled up to batten level. |  |  |  |  |
| 9 | خشب سويد: نمرة (1) ألواح 4" × 1" جاف وخالي من العقد وممسوح من الوجهين ومفرز دكر ونتاية. | Swedish pine: grade 1 boards 4" x 1", dry, knot-free, planed both faces, tongue and groove. |  |  |  |  |
| 10 | باركيه: خشب الألواح السفلية (الفلصة) 3/4" × 4" مثبت بالإطار الخشبي الحامل بمسافة لا تزيد عن 2 سم بين الألواح. | Parquet: sub-floor boards 3/4" x 4" nailed to battens with max 2 cm gap. |  |  |  |  |
| 11 | باركيه: مقاسات الأصابع مطابقة وخالية من السوس ومفرزة دكر ونتاية. | Parquet: strips checked for size, free of borer, tongue and groove machined. |  |  |  |  |
| 12 | التثبيت بمسامير مخبأة لا يقل طولها عن 7 سم. | Boards are fixed with secret nails at least 7 cm long. |  |  |  |  |
| 13 | عدم وجود وصلات في خشب التطبيق. | Boards are continuous without end joints. |  |  |  |  |
| 14 | قطاع الوزرة 1" × 4" وتثبيتها بالمسمار على مسافات لا تزيد عن نصف متر. | Skirting 1" x 4" nailed at max half-metre spacing. |  |  |  |  |
| 15 | تشميع الأرضية قبل الكشط. | Floor is waxed before sanding. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، العينة المعتمدة، تعليمات المصنع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, approved sample, manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد العينة والمادة ☐ المخططات التنفيذية ☐ جدول الأبواب والشبابيك | ☐ Sample and material approval ☐ Shop drawings ☐ Door / window schedule |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |