| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال تركيب الشنجل | B. Shingle Cladding Installation Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من استواء ونظافة السطح والذي سيتم التركيب عليه. | Substrate surface is true and clean. |  |  |  |  |
| 2 | الخشب من أجود الأنواع (موسكي) وقطاعاته لا تقل عن 30 × 40 مم. | Timber is top grade (Mosky), section not less than 30 x 40 mm. |  |  |  |  |
| 3 | دهان الخشب وجهين بالبيتومين على البارد، والتأكد من انتظام سطح الدهان للأسطح الأربعة. | Timber coated two coats of cold bitumen on all four faces uniformly. |  |  |  |  |
| 4 | التأكد من أن قطاع العلفات الرأسية من الخشب لا يقل عن 50 مم. | Vertical battens section is not less than 50 mm. |  |  |  |  |
| 5 | التأكد من أن المسافة بين العلفات الخشبية الأفقية 37 سم. | Horizontal battens are spaced 37 cm. |  |  |  |  |
| 6 | يتم عمل الركوب للعلفات الأفقية على العلفات الرأسية بركوب 2.5 سم من الجانبين. | Horizontal battens overlap vertical battens by 2.5 cm each side. |  |  |  |  |
| 7 | يتم التأكد من عدم صدأ أطراف ألواح الشنجل وانتظام السطح. | Shingle edges are rust-free and the surface is uniform. |  |  |  |  |
| 8 | التأكد من سلامة الألواح واستوائها وعدم وجود أطراف فالقة أو منجين والتأكد من استواء وسلامة طبقة التكسية وانتظام اللون بها. | Boards are sound and flat, no split or warped edges; coating sound and uniform in colour. |  |  |  |  |
| 9 | البدء في التركيب طبقاً لتوصيات جهة التصنيع من أسفل إلى أعلى، مع عمل ركوب لا يقل عن 2.5 سم بين الألواح. | Installation per manufacturer instructions from bottom to top with min 2.5 cm overlap. |  |  |  |  |
| 10 | يراعى ضبط التجميع وزوايا التجميع. | Assembly and assembly angles are correct. |  |  |  |  |
| 11 | يتم التأكد من استقامة الطبانة والقطع الخاص بها والتأكد بتحرير الخيط. | Trim lines and cut pieces are straight, checked with string line. |  |  |  |  |
| 12 | المسامير المستخدمة من الصلب غير القابل للصدأ برأس ويتم معالجة سطح رأس المسمار بحيث تكون غير ظاهرة ويتم التثبيت بالعلفات الخشبية. | Nails are stainless steel, heads concealed, fixed into timber battens. |  |  |  |  |
| 13 | يتم وضع قطاع البولي إيثيلين قطر 6 مم أسفل الجزء الأفقي أعلى طبان المبنى / مع التقفيل بالسيليكون المقاوم للعوامل الجوية لضمان عدم تسرب مياه لداخل القطاع. | A 6 mm polyethylene backer rod is placed under the horizontal part above the building trim and sealed with weatherproof silicone. |  |  |  |  |
| 14 | التأكد من استقامة التركيب والركوب وذلك للقطع الخاصة (الجمل). | Special pieces (ridges) are straight and properly lapped. |  |  |  |  |
| 15 | التأكد من استقامة التركيب والركوب وذلك للقطع الخاص (الكاب) العلوي للطبان. | Top cap of the trim is straight and properly lapped. |  |  |  |  |
| 16 | التأكد من إحكام التقفيل مع الأسطبات أعلى الشبابيك، وغلق الفراغ بسيليكون مقاوم للعوامل الجوية لضمان عدم تسرب المياه، على ألا يزيد عرض الفراغ عن 1 سم. | Closure with window heads is tight, gap sealed with weatherproof silicone, gap not exceeding 1 cm. |  |  |  |  |
| 17 | التأكد من تحرير استقامة أطراف ألواح الشنجل عند التقفيل مع برواز الشبابيك. | Shingle edges are straight at window frames. |  |  |  |  |
| 18 | التأكد من رفرفة بداية ألواح الشنجل عن الواجهة بمسافة لا تقل عن 3 سم والتأكد من غلق وإحكام التركيب مع أطراف الكورنيشة عند اللوح البادئ. | Starter course projects at least 3 cm from the facade and is tightly closed at the cornice. |  |  |  |  |
| 19 | التأكد من إحكام التركيب وعدم تسرب مياه من خلال الفواصل لداخل القطاعات. | Installation is watertight with no leakage through joints. |  |  |  |  |
| 20 | التأكد من تماثل حطات التركيب في الأجزاء والجيوب المعمارية ‏(U-shape)‏. | Installation is symmetrical at recesses and U-shaped architectural features. |  |  |  |  |
| 21 | (تساوي أبعاد بدايات لوح الشنجل حول جسم المبنى) والتأكد من أفقية الفواصل (العراميس) واستمرارها حول المبنى. | Starter lines are equal around the building and joints are level and continuous. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up | ☐ Material and sample approval ☐ Layout shop drawings ☐ Mock-up approval |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |