| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام عزل الحمامات والمناطق الرطبة | B. Wet Areas Waterproofing Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انتهاء واختبار جميع تمديدات الصحي والكهرباء بالأرضية والحوائط قبل العزل. | All plumbing and electrical rough-ins in floor and walls are complete and tested before waterproofing. |  |  |  |  |
| 2 | نظافة السطح وجفافه وإصلاح أي عيوب فيه. | Surface is clean, dry and repaired. |  |  |  |  |
| 3 | عمل رقبة الزجاجة عند التقاء الأرضية بالحوائط. | Fillets are formed at floor-to-wall junctions. |  |  |  |  |
| 4 | المادة العازلة معتمدة وتطبق بعدد الطبقات والسماكة المحددة. | Approved material applied in the specified number of coats and thickness. |  |  |  |  |
| 5 | رفع العزل على الحوائط 30 سم على الأقل وبالكامل خلف الدش. | Membrane turned up walls at least 30 cm and full height at showers. |  |  |  |  |
| 6 | معالجة حول الصفايات ومواسير الاختراق بقطع تقوية. | Drains and pipe penetrations are reinforced with collars or patches. |  |  |  |  |
| 7 | اختبار الغمر بالمياه لمدة 24 إلى 48 ساعة دون تسرب. | Flood test for 24 to 48 hours shows no leakage. |  |  |  |  |
| 8 | طبقة حماية للعزل قبل أعمال الفرشة والبلاط. | Protection layer is placed before screed and tiling. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications and approved manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المادة وشهادة المصنع ☐ سجل اختبار الغمر ☐ صور قبل التغطية | ☐ Material approval and certificate ☐ Flood test record ☐ Photos before covering |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |