| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة / الموقع Area / Location |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | المرجع Ref. Doc No. |  |

| أولاً: بنود المراجعة: اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة | A. Review Criteria |
| --- | --- |

| م No. | بند المراجعة | Review Criteria | نعم Yes | لا No | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المحطة مرخصة ولها شهادة جودة سارية. | Plant is licensed and holds a valid quality certificate. |  |  |  |
| 2 | سايلو مستقل لكل نوع أسمنت مع بيانات واضحة عليه. | Separate silo for each cement type, clearly labelled. |  |  |  |
| 3 | فصل أنواع الركام بحوائط وتظليلها ومصدرها من محجر معتمد. | Aggregates separated by walls, shaded, and sourced from an approved quarry. |  |  |  |
| 4 | نتائج اختبارات الركام (التدرج، الأملاح، الامتصاص) مطابقة للمواصفات. | Aggregate tests (grading, salts, absorption) comply with specifications. |  |  |  |
| 5 | ماء الخلط صالح ونتائج تحليله مطابقة للمواصفات. | Mixing water is suitable and its analysis complies with specifications. |  |  |  |
| 6 | الموازين معايرة ولها شهادات معايرة سارية. | Weighing scales are calibrated with valid certificates. |  |  |  |
| 7 | توفر وسائل تبريد الخرسانة في الطقس الحار (ماء مبرد أو ثلج). | Means of cooling concrete in hot weather are available (chilled water or ice). |  |  |  |
| 8 | عدد ونظافة الخلاطات ومضخات الصب كافية لمعدل الصب المطلوب. | Number and condition of truck mixers and pumps suit the required pour rate. |  |  |  |
| 9 | توفر معمل بالمحطة لاختبارات الهبوط والمكعبات. | Plant laboratory is available for slump and cube tests. |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، ACI 305، ASTM C143 / C31 / C39، كود البناء السعودي SBC 201 | ECP 203, ACI 305, ASTM C143 / C31 / C39; Saudi Building Code SBC 201 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ الخلطة المعتمدة ☐ تذاكر التوريد ☐ نتائج الهبوط والمكعبات | ☐ Approved mix design ☐ Delivery tickets ☐ Slump and cube results |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة المراجعة C. Review Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |