| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة / الموقع Area / Location |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | المرجع Ref. Doc No. |  |

| أولاً: بنود المراجعة: قبول نتائج مكعبات الخرسانة والقلب الخرساني | A. Review Criteria |
| --- | --- |

| م No. | بند المراجعة | Review Criteria | نعم Yes | لا No | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | أخذ مجموعة مكعبات لكل حجم صب محدد (مثلا كل 50 م3) ولكل عنصر. | A set of cubes is taken per specified volume (e.g. every 50 m3) and per element. |  |  |  |
| 2 | ترقيم المكعبات وتسجيلها مع العنصر وتاريخ الصب. | Cubes are numbered and recorded with element and pour date. |  |  |  |
| 3 | معالجة المكعبات في ماء بدرجة حرارة 20±2 مئوية حتى الاختبار. | Cubes are cured in water at 20±2 C until testing. |  |  |  |
| 4 | اختبار المكعبات عند 7 و28 يوما في معمل معتمد. | Cubes are tested at 7 and 28 days in an approved laboratory. |  |  |  |
| 5 | متوسط المجموعة وأقل نتيجة فردية يحققان شروط القبول. | Set average and lowest individual result meet the acceptance criteria. |  |  |  |
| 6 | عند عدم المطابقة: أخذ قلب خرساني بعدد ومواقع معتمدة. | If non-compliant, cores are taken in approved number and locations. |  |  |  |
| 7 | تقييم نتائج القلب حسب شروط القبول في الكود. | Core results are assessed per code acceptance criteria. |  |  |  |
| 8 | ترميم أماكن القلب بمونة غير قابلة للانكماش. | Core holes are repaired with non-shrink mortar. |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، ACI 305، ASTM C143 / C31 / C39، كود البناء السعودي SBC 201 | ECP 203, ACI 305, ASTM C143 / C31 / C39; Saudi Building Code SBC 201 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ الخلطة المعتمدة ☐ تذاكر التوريد ☐ نتائج الهبوط والمكعبات | ☐ Approved mix design ☐ Delivery tickets ☐ Slump and cube results |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة المراجعة C. Review Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |